ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

относно:     Доставка на ръчни шибърни кранове за ОФ – 6 (шест) позиции

І.  Технически изисквания към доставката:

1.Моля за нуждите на „Асарел-Медет” АД да бъде оферирана доставката на ръчен шибърен кран и аварийна скоба, както следва:

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ръчен шибърен кран DN80, налягане: PN16, фланцов, материал на изработка: тяло - лят чугун (EN GJS-500-7), клин - лят чугун (EN GJS-500-7), шпиндел – SS420, уплътнение - NBR управление: ръчно с кормило, строителна дължина: L=180 мм | 5 (пет) броя |
| 2. | Ръчен шибърен кран DN100, налягане: PN16, фланцов, материал на изработка: тяло - лят чугун (EN GJS-500-7), клин - лят чугун (EN GJS-500-7), шпиндел – SS420, уплътнение - NBR управление: ръчно с кормило, строителна дължина: L=190 мм | 5 (пет) броя |
| 3. | Ръчен шибърен кран DN80, налягане: PN10, фланцов, материал на изработка: тяло - лят чугун (EN GJS-500-7), клин - лят чугун (EN GJS-500-7), шпиндел – SS420, уплътнение - NBR управление: ръчно с кормило, строителна дължина: L=180 мм | 15 (петнадесет) броя |
| 4. | Ръчен шибърен кран DN150, налягане: PN10, фланцов, материал на изработка: тяло - лят чугун (EN GJS-500-7), клин - лят чугун (EN GJS-500-7), шпиндел – SS420, уплътнение - NBR управление: ръчно с кормило, строителна дължина: L=210 мм | 15 (петнадесет) броя |
| 5. | Ръчен шибърен кран DN100, налягане: PN10, фланцов, материал на изработка: тяло - лят чугун (EN GJS-500-7), клин - лят чугун (EN GJS-500-7), шпиндел – SS420, уплътнение - NBR управление: ръчно с кормило, строителна дължина: L=190 мм | 15 (петнадесет) броя |
| 6. | Ръчен шибърен кран DN50, налягане: PN10, фланцов, материал на изработка: тяло - лят чугун (EN GJS-500-7), клин - лят чугун (EN GJS-500-7), шпиндел – SS420, уплътнение - NBR управление: ръчно с кормило, строителна дължина: L=150 мм | 15 (петнадесет) броя |

II. Доставчиците следва да:

1. Потвърдят възможността за доставка на ръчни шибърни кранове при исканите количества и в съответствие с техническите изисквания описани по-горе.

2. Предложат твърда цена за доставка в лева (опционално в USD)  - избора на Купувача.

3. Потвърдят франкировка: DDP/DAP склад „Асарел-Медет” АД (съгласно Incoterms 2020).

4. Предложат срок на доставка: в календарни дни от дата на възлагане.

5. Предложат условия на плащане: разсрочено след доставка.

6. Посочат гаранция за ръчните шибърни кранове.

7. Посочат производителя на стоката и да потвърдят предоставянето на: декларация за произход и сертификат за качество при доставката на стоката.

8. Потвърдят валидност на офертата: 30.06.2023 г.

ІII. Общи изисквания към доставчиците:

1. Представяне на препоръки от 3 други настоящи клиенти и референтен списък на клиенти с e-mail и телефон с описание и година на доставяне на стоки със същите параметри като оферираните на „Асарел-Медет“ АД.

2. Офертата молим да изпратите съгласно реда в дружеството по един от следните начини  до Директор „Одит и контрол“: - на e-mail: pbox@asarel.com , - на факс 0357/ 60 250,- по пощата, запечатана в плик на адрес: гр. Панагюрище, п.к. 4500, „Асарел-Медет” АД. На офертата молим да се постави надпис: «Оферта за доставка на ръчни шибърни кранове за ОФ – 6 (шест) позиции»; «да се отвори само от определената за целта комисия»

3. Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

4. Краен срок за предоставяне на офертите:  до 23.03.2023 г.

5. Ако имате някакви въпроси не се колебайте да се обърнете към лицето за контакти.

Лице  за контакт: Кристин Цветанков, специалист доставки, e-mail: ktsvetankov@asarel.com

*Неразделна част от договорите за доставка са общите условия към договори сключвани от „Асарел-Медет” с външни партньори