- Индекс на документа:								ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

- РИ-ИСУ 09.02.00.00.00/11-1

Рег.№93-00- 458 /05.06.2025г

### ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Относно: Доставка на стоманени фланци и фитинги за обект „Модернизация на ПС III подем“

ТЕХНИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА.

I. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА .

| № | Вид на активите /услугите/ | Мяр ка | Кол-во | Техническа спецификация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фланец шийков тип EN1092-1/11/B1/DN600/PN40 | Брой | 30 | Фланец по EN 1092-1; Условен диаметър - DN600; Клас на налягане PN40; Изпълнение – тип 11; Форма на челото – B1; Форма на шийката (опашката) – според EN 1092-1, прил. A; Дебелина на стената на шийката – 16mm; Дължина – H2=150mm; Материал – въглеродна стомана с граница на провлачане нe по-малко от 235 MPa |
| 2. | Фланец шийков тип EN1092-1/11/B1/DN300/PN40 | Брой | 3 | Фланец по EN 1092-1; Условен диаметър - DN300; Клас на налягане PN40; Изпълнение – тип 11; Форма на челото – B1; Форма на шийката (опашката) – според EN 1092-1, прил A; Дебелина на стената на шийката – 8mm; Дължина – H2=115mm; Материал – въглеродна стомана с граница на провлачане нe по-малко от 235 MPa. |
| 3. | Фланец плосък тип EN1092-1/01/B1/DN1000/PN10 | Брой | 4 | Фланец по EN 1092-1; Условен диаметър - DN1000; Клас на налягане PN10; Изпълнение – тип 01; Форма на челото – B1; Материал – въглеродна стомана с граница на провлачане нe по-малко от 235 MPa. |
| 4. | Фланец плосък тип EN1092-1/01/B1/DN800/PN10 | Брой | 9 | Фланец по EN 1092-1; Условен диаметър - DN800; Клас на налягане PN10; Изпълнение – тип 01; Форма на челото – B1; Материал – въглеродна стомана с граница на провлачане нe по-малко от 235 MPa. |
| № | Вид на активите /услугите/ | Мяр ка | Кол-во | Техническа спецификация |
| 5. | Фланец плосък тип EN1092-1/01/B1/DN600/PN25 | Брой | 6 | Фланец по EN 1092-1; Условен диаметър - DN600; Клас на налягане PN25; Изпълнение – тип 01; Форма на челото – B1; Материал – въглеродна стомана с граница на провлачане нe по-малко от 235 MPa. |
| 6. | Фланец плосък тип EN1092-1/01/B1/DN500/PN25 | Брой | 4 | Фланец по EN 1092-1; Условен диаметър - DN600; Клас на налягане PN25; Изпълнение – тип 01; Форма на челото – B1; Материал – въглеродна стомана с граница на провлачане нe по-малко от 235 MPa. |
| 7. | Фланец плосък тип EN1092-1/01/B1/DN200/PN40 | Брой | 16 | Фланец по EN 1092-1; Условен диаметър - DN200; Клас на налягане PN40; Изпълнение – тип 01; Форма на челото – B1; Материал – въглеродна стомана с граница на провлачане нe по-малко от 235 MPa. |
| 8. | Фланец плосък тип EN1092-1/01/B1/DN100/PN40 | Брой | 8 | Фланец по EN 1092-1; Условен диаметър - DN100; Клас на налягане PN40; Изпълнение – тип 01; Форма на челото – B1; Материал – въглеродна стомана с граница на провлачане нe по-малко от 235 MPa. |
| 9. | Тройник равнопроходен безшевен, изпълнение А/В по EN 10253-2: Ø610 х 17.5 / Ø610 х 17.5, P235TR2 | Брой | 10 | - Технически изисквания – EN 10253-2. - Тип – равнопроходен безшевен тройник; - Изпълнение – A/B; - Условен диаметър – DN600; - Размери (външен диаметър х дебелина на стена) – Ø610 х 17.5; - Дължина – габаритна 864 mm / осова 432 mm; - Материал – P235TR2. |
| 10. | Коляно безшевно горещоизтеглено, изпълнение А/В по EN 10253-2: Ø610 х 17.5, 90°, тип 2D, P235TR2 | Брой | 17 | Технически изисквания – EN 10253-2. Тип – коляно безшевно горещоизтеглено тип 2D ( R ≈ DN ); Изпълнение – A/B; Ъгъл – 90°; Условен диаметър – DN600; Размери (външен диаметър х дебелина на стена) – Ø610 х 17.5; Радиус – 610 mm; Материал – P235TR2." |
| № | Вид на активите /услугите/ | Мяр ка | Кол-во | Техническа спецификация |
| 11. | Коляно безшевно горещоизтеглено, изпълнение А/В по EN 10253-2: Ø323.9 х 10, 90°, тип 2D, P235TR2 | Брой | 1 | Технически изисквания – EN 10253-2. Тип – коляно безшевно горещоизтеглено тип 2D ( R ≈ DN ); Изпълнение – A/B; Ъгъл – 90°; Условен диаметър – DN300; Размери (външен диаметър х дебелина на стена) – Ø323.9 х 10; Радиус – 305 mm; Материал – P235TR2. |
| 12. | Коляно безшевно горещоизтеглено, изпълнение А/В по EN 10253-2: Ø323.9 х 10, 45°, тип 2D, P235TR2 | Брой | 2 | Технически изисквания – EN 10253-2. Тип – коляно безшевно горещоизтеглено тип 2D ( R ≈ DN ); Изпълнение – A/B; Ъгъл – 45°; Условен диаметър – DN300; Размери (външен диаметър х дебелина на стена) – Ø323.9 х 10; Радиус – 305 mm; Материал – P235TR2. |

Химичен състав на водите от хвостохранилището

| № | Наименование на показателя | Единица | От | до |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суспендирани в-ва | mg/dm3 | 98 | 24 |
| 2 | Сух остатък | mg/dm3 | Н.а | 3187 |
| 3 | Активна реакция рН | pH един. | 6 | 11 |
| 4 | Сулфати SO42- | mg/dm3 | 3.850 | 1930 |
| 5 | Магнезий Mg2+ | mg/dm3 | 35 | 20 |
| 6 | Калций Ca2+ | mg/dm3 | 780 | 820 |
| 7 | Натрий Na+ | mg/dm3 | 30 | 65 |
| 8 | Калий K+ | mg/dm3 | Н.а. | 40 |
| 9 | Мед Cu++ | mg/dm3 | 45 mg/l | 0,006 |
| 10 | Манган Mn++ | mg/dm3 | 23,8 | 0,007 |
| 11 | Олово Pb++ | mg/dm3 | <0,01 | <0,01 |
| 12 | Алуминий Аl+++ | mg/dm3 | 131 l | 0,18 |
| 13 | Желязо Fe+++ | mg/dm3 | 98,5 mg/l | < 0,03 |
| 14 | Цинк Zn++ | mg/dm3 | < 0,03 | < 0,05 |
| 15 | Силиций Si++++ | mg/dm3 | 1,44 | < 1 |

Забележка: Граничните стойности на параметрите са обвързани със съответното рН на водата

II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ НА ОФЕРТАТА:

Техническата част на офертата е задължително да съдържа информация за:

1. Потвърдят възможностите за доставки на исканите количества в необходимитe срокове и с необходимото качество и изисквания;

2.Техническа характеристика на материала –пълна техническа спецификация;

3. Качество и произход на продукта – удостоверява се със съответен Сертификат за качество и/или Декларация за съответствие;

4. Франкировка - DDP/DAP (Incoterms 2020) склад на Купувача, гр. Панагюрище, площадка Асарел;

5.  Гаранции -  в месеци след доставка;

6. Срок на доставка – моля посочете в календарни дни след поръчка/договор;

7. Произход - моля посочете;

8. Валидност на офертата: следва да бъде минимум три месеца, след крайния срок за подаването й;

9. Референтен списък на клиенти: участниците следва да представят списък на максимум до 10 клиенти от последните 3 години с адреси и телефони;

10.  Референции: участниците следва да представят референции от минимум 3-ма клиенти до максимум от 5 клиенти, които да бъдат издадени специално за конкурсната процедура /с посочени длъжностни лица и координати за връзка – телефон, факс или Е-mail/ за извършени аналогични доставки през последните 3 години;

11.  Фирмени документи: участниците следва да предоставят:

- Счетоводен баланс и Отчет за приходи и разходи – за последната отчетна финансова година.

- Удостоверение за актуално състояние на фирмата.

12. Всеки участник е необходимо да представи Декларация по образец съгласно Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията – Приложение №1 към настоящото запитване за оферта. Подписаната Декларация от страна на кандидатите е задължителна част от подадената от тях оферта.

III. ТЪРГОВСКА ЧАСТ НА ОФЕРТАТА

Търговската част на офертата е задължително да съдържа информация за:

1.Предложат твърда единична цена за срока на поръчката/договора в лева без ДДС и обща цена за доставка;

2.Условия на плащане: максимален срок разсрочено плащане след доставка;

3. Предоставяне на гаранция за добро изпълнение до приключване на гаранционния период - „Асарел Медет” АД задържа по 5 % от пълната цена на доставката, които ще бъдат плащани след приключване на гаранцията /технологична гаранция/.

ІV. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите се изпращат, адресирани до Директор „Одит и Контрол“ по пощата в запечатан плик с не нарушена цялост. Офертата следва да бъде подадена в голям плик с надпис: „Оферта за доставка на стоманени фланци и фитинги за обект „Модернизация на ПС III подем“, съдържащ запечатани два отделни плика, със следното съдържание:

1.1. Запечатан плик № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ” (Техническа част), съдържащ всички необходими документи, касаещи предлаганите технически характеристики, техническите изисквания и спецификации, гаранционен срок, предлаган срок за доставка/ изпълнение, референции и други специфични изисквания съгласно изискванията, описани в Tочка I. и II., без цени.

1.2. Запечатан плик № 2 с надпис „ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ”, съдържащ предложението на доставчика за предлаганата цена и начин на плащане на оферираната доставка на стоки, съгласно изискванията, описани в Точка III.

1.3. Краен срок за предоставяне на офертите до 16,00ч на 25.06.2025г.

Офертите не подлежат на промяна след изтичане на крайния срок за представянето им.

VI. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

- Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията. Всички участници ще бъдат информирани писмено за резултатите от търга.

- Проекто-договорът се изготвя от страна на „Асарел Медет” АД на основание утвърдените в дружеството типови договори и се предоставя на контрагентите за бележки и коментари в процеса на договаряне.

- Обръщаме Ви внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

- За допълнителна информация:

Лилия Спасова – Специалист Доставки, е-mail: lspasova@@asarel.com

Николай Немски – Експерт Търговия,  е-mail: nnemski@asarel.com.