Индекс на документирана информация:						ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

РИ-ИСУ 09.02.00.00.00/5-1							Към запитване за оферта № 93-00-13734/16.12.2025 г.

“АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за доставка и монтаж на мостов едногредов стоящ кран 5t

за Претоварен Възел  № 1 на КССТ

1. Описание на условията за работа на ДМА: мостов едногредов стоящ кран 5t, междурелсие 10,5м, с височина на подема 18м, ще работи в Претоварен Възел  № 1 на КССТ, като към него ще бъде закачвана електрохидравлична, грайферна кофа 0,5 м³, производство на ROZZI – Италия. Собственото тегло на кофата е 1 200кг, а общото тегло е 3 150кг. Ел. двигателят е трифазен 380 V и мощност 7,5 kW. На телферната количка да е монтиран навивен барабан за кабела (държащ го постоянно опънат), който захранва и управлява грайферната кофа, като за целта ще предоставим схема на свързването ѝ. Необходимо е дистанционното радио управление за мостовия кран да управлява и грайферната кофа, т. е. да има допълнителни бутони на дистанционното радио управление. Радио модулът да е с допълнителни канали за пускане и спиране на ел. двигателя за кофата и управление на електрохидравличния разпределител за отваряне и затваряне на кофата. Трябва се предвиди закрито тролейно захранване, което да поеме допълнително 8 kW мощност за захранване и управление на кофата. Същата ще бъде окомплектована с управляващи бобини за отваряне и затваряне на 24 V, но няма да има трансформатор за захранването им.  Няма да има и контактор за пускане на ел. двигателя на помпата, затова трябва да се предвиди трансформатор и пускова апаратура в таблото на телфера.

2. Модел, тип на машината, технически параметри: мостов едногредов стоящ кран 5t, междурелсие 10,5 м, с височина на подема 18 м, с работно напрежение 380V.

3. Производителност на час: скорост на движение за крана и телфера - 20м/мин; скорост на подема – 8/2,4 м/мин; дължина на релсовият път 27м; подкранова релса 50мм х 50мм. С крайни изключватели за хода на крана, телферната количка и изключвател на подема. Крана да е с радиоуправление, което да може да управлява и електрохидравличната грайферна кофа. Да има ограничител на товара, а захранването да е закрито тролейно, което да може да поеме допълнителна мощнос от  8 kW за захранване и управление на грайферната кофа.

4. Предпочитан модел на двигателя и мощност: мощност на двигателя за подема-8,0/1,7 kW; на ходовите двигатели за телфера 2х0,37/0,11 kW; на ходовите двигатели за придвижване на крана 2х075 kW.

5. Предпочитан завод и страна производител: за предпочитане българско производство и да бъде съвместим с наличните в дружеството.

6. Количество на доставката – 1бр.

7. Срок на доставката – да се посочи в календарни дни

9. Гаранции – в месеци работа от датата на двустранно подписан протокол за успешно проведени 72-часови проби за въвеждане в реални експлоатационни условия на крановото съоръжение.