Индекс на документирана информация

РИ-ИСУ-07.01.01.00.00/3-3

„АСАРЕЛ – МЕДЕТ“ АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

Рег. № 93-00-14100/11.12.2025г.

Техническо задание

ОТНОСНО: Демонтаж на стара и монтаж на нова автогенна мелница ММС 7,0 х 2,3 № 1

1. Съществуващо положение

От датата на въвеждане в експлоатация на автогенна мелница ММС 7,0 х 2,3 № 1 през 1989 г. до момента единствено през 2016 г е подменена входящата лагерна втулка, която е била налична на склад. Към настоящия момент се наблюдава критично износване на цилиндъра и изходящата лагерна втулка, които до момента не са подменяни, което налага необходимостта от подмяна на оборудването.

2. Условия за същността/цел/, съдържанието/предмет/.

# 2.1. Същност /цел/ на услугата:

# Целта е избор на изпълнител, с когото „Асарел-Медет“ АД в качеството си на Възложител, да сключи договор.

# 2.2. Съдържание /предмет/ на услугата:

# Извършване на демонтаж на стара и монтаж на нова автогенна мелница ММС 7,0 х 2,3 № 1

3. Обем на услугата. Основни технико-технологични параметри. Специфични изисквания към услугата.

# 3.1. Обхват и обем – дейностите по подмяната на мелницата се състоят в следното:

# Демонтаж на елементите на старата автогенна мелница:

# -     Демонтаж на зъбен венец;

# -     Демонтаж на изходяща лагерна втулка;

# -     Демонтаж на входяща лагерна втулка;

# -     Демонтаж на цилиндъра;

# -     Демонтаж на преден и заден основни лагери;

# Монтаж на елементите на новата автогенна мелница:

# -	Монтаж на цилиндъра;

# -      Монтаж на предния и задния капак /същите са на болтови връзки/;

# -       Монтаж на входящата и изходящата лагерна втулка;

# -       Монтаж на преден и заден основни лагери;

# -	 Монтаж и центроване на зъбен венец;

# -	 Монтаж и центроване на зъбна двойка.

# 3.2. Материали за изпълнение:

# Изпълнителят е длъжен да осигури следните необходими инструменти за извършване на описаните по-горе дейности:

# -    Хидравлични гайковерти с необходимите вложки – 2 броя;

# -    Пневматични гайковерти.

# -     Апарати за газокислородно рязане.

# -     Апарати за електродъгово заваряване.

# 3.3. Специфични изисквания за изпълнение на услугата:

Кандидатите трябва да имат предвид при изготвяне на своето предложение и да дадат необходимата информация за специфичните условия на Възложителя, подробно описани в Приложение №8. В това приложение не се нанасят конкретни цени.

Всички разходи, които предвиждат кандидатите, свързани с описаните специфични изисквания и други видове работи (ако има такива по тяхна преценка), да се декларират в Приложение №8 като по този начин се гарантира, че те могат да осигурят тези изисквания на Възложителя, като разходите за това трябва да се предвидят в отделните единични цени за видовете услуги в Приложение №1.

Относно отпадъците генерирани на обекта:

- Отпадъците, генерирани от демонтажните дейности са метални и следва да бъдат извозвани на площадка, предварително определена от Възложителя;

- Всички разходи свързани с управление на отпадъците да се предвидят от оферентите като интегрирани такива в отделните цени за дейности по Приложение № 1.

4. Изисквания към оферентите за подготовка, изготвяне и комплектоване на Офертната документация:

# 4.1. Финансова част – към офертата трябва да се приложи:

1. Предложения за крайни единични „твърди” цени по видове работи, като в единичните цени за даден вид дейност са включени всички съпътстващи дейности и операции. Посочените единични цени трябва да останат такива за целия период на договора, отчитайки инфлационни и др. процеси, влияещи пряко върху формирането им, като например осигуряване на подходи, извършване на различни замервания, предвиждане на всички товаро–разтоварни и транспортни работи за влаганите материали и др. ресурси – франко обекта, за демонтираните отпадни материали и отпадъци - франко съответен склад или сметище, съобразно характера им, и др. подобни обезпечаващи извършването на дейностите по Приложение №1.

- Техническа спецификация на необходимите инструменти – Приложение №2

- Предложение за елементи за ценообразуване на видове дейности, възникнали в процеса на работа и невключени в Приложение №1 (попълват се в Приложение №3) .

- Обща стойност за услугата, EUR без ДДС. Условия за разплащане и начин на разплащане /аванс и др./. Начин за гарантиране на аванса. – Приложение №4

# 4.2 Техническа част – към офертата трябва да се приложи:

- Приложение №5 – Пакет условия, свързани със срока за изпълнение и Приложение №6 – „Общ срок за изпълнение на услугата”.

При попълването на тези приложения кандидатите да отчетат следната етапност при сроковете за реализация на видовете дейности:

| № | Етапи /междинни срокове в кал.дни/ | Документи по образец | Важни дати |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Готовност за започване на демонтажните дейности и период за мобилизация | Уведомително писмо от Възложителя | Посочената от Възложителя дата се счита за начало на демонтажните дейности |
| 2. | Период на демонтажни/монтажни дейноти |  |  |
| 3. | Приемане на услугата от комисия | Двустранно подписан приемо-предавателен протокол | Датата на подписване на приемо-предавателния протокол се счита за «Краен срок» за изпълнение |

При разработката на тези приложения кандидатите да посочат:

- Срока за  изпълнението на същинските демонтажни/монтажни дейности – при следните условия за организиране на работния режим:

√ двусменен 16-часов работен ден  ;

√ непрекъснат работен режим /без прекъсване в почивни дни/ .

- ПЕРСОНАЛЪТ- брой технически и работнически състав, който ще бъде ангажиран за изпълнението на демонтажните/монтажните дейности при горепосочените работни условия;

- Краен срок за приключване на всички дейности ( като условна дата).

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да даде срок за изпълнение на целия обем от дейности в календарни дни /Приложение №1/.

Всички срокове да бъдат посочени в КАЛЕНДАРНИ ДНИ.

- Гаранционен срок за качествено извършена услуга – Приложение №7.

- Справка-декларация за интегриране на специфичните изисквания в единичните цени при изготвяне на офертата, възможности за тяхното осигуряване и организиране на план за изпълнение на услугата - Приложение №8.

- Декларация за спазване на изискванията за «управление на строителните отпадъци», съгласно действащата нормативна уредба - Приложение №9.

- Декларация за срок на валидност – Приложение №10. Да се посочи срок на валидност на офертата не по-малък от 120 календарни дни.

- Административни сведения, точен адрес, имената на лицата за контакти, телефон, факс и Е-mail – Приложение №11.

- Декларация за ползване или не на подизпълнители – Приложение №12, както и декларация от управителя на подизпълнителя, че дава своето предварителното съгласие за работа по определена част от работната площадка.

- Фирмата оферент трябва задължително да направи оглед на работната площадка и добре да прецени обема на услугите, след което се представя и подписва декларация за оглед – Приложение №13.

- Декларация за конфиденциалност, която се подписва в два екземпляра. Единият екземпляр се подписва от представител на кандидат - ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди извършване огледа на работната площадка и остава при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Вторият екземпляр се подписва от Управителя/Изп.директор на кандидата и го прилага в офертата си – Приложение №14.

- Декларация относно изискванията на „Асарел – Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията – Приложение №15.

- Автореференция с описание на дейностите, които фирмата изпълнява.

- Доказателства за технически опит, квалификация и възможности на кандидата със следните документи:

- Справка за фирмата към момента на подаване на офертата за наличния средносписъчен брой на работещите във фирмата /в т.ч. брой квалифициран работнически и ИТР персонал/;

- Справка за налична собствена строителна механизация и автотранспорт;

- Удостоверения за членуване в браншови организации Удостоверение за регистрация от Централния професионален регистър на строителя. /само при задачи по ЗУТ/;

- Справка за изпълнени обекти от подобен характер през последните 3 /три/ години с пълно описание на предмета и посочване на цена, срок на изпълнение и данни за съответния възложител;

- Референции /минимум 3бр/ за обекти с подобен характер за последните три години и референтен лист с адреси, телефонни номера и лица за контакти от други възложители.

- Удостоверение за актуалното състояние на фирмата.

- Финансов отчет одитиран от експерт счетоводител за изминалата финансова година, както и текущ междинен финансов отчет към последното тримесечие.

- Копие от документ за застраховка за професионална отговорност по реда на чл. 171 ЗУТ.

- Копие от документ за наличие на системи за контрол: Обхвата на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката.

- Изисквания за съдействие от страна на Възложителя и условия за изпълнение на задачата. /ако няма се декларира/.

# 4.3. Важни условия за участниците:

- Офертното предложение трябва да бъде съставено от две части – Част първа „Техническо предложение” и Част втора „Ценово предложение”.

ПОЯСНЕНИЕ: В отделния малък плик „Ценово предложение” – поставят се само Приложения №1, №2, №3 и №4 /на хартиен и електронен носител CD/DVD/ диск в Excel формат по формулярите образец на Възложителя./ и вътрешнофирмения ценоразпис на мсм за ползване на механизация /ако е приложимо/.

В отделен малък плик „Техническо предложение” се поставят всички изискуеми документи по т.4.2. от настоящето Техническо задание.

- При непредставяне на който и да е от указаните в т.4.1 и 4.2 документи или при непопълване на, което и да е от приложенията по образец с указания за попълване, съответният участник ще бъде декласиран от по-нататъшно участие в процедурата.

- Класирането на участниците в настоящата процедура и крайният избор на Главен изпълнител ще бъде извършено по комплексна методика за оценка на предложенията съобразно одобрени критерии.

5. Начин и критерии за приемане на извършената работа. Качествени изисквания към услугата:

# 5.1. Възложителят има право да посещава работната площадка, на която се извършват демонтажни/монтажни дейности по всяко едно време, с цел контрол върху спазване на техническото решение и качеството на изпълнение.

  - Протоколи от лабораторни измервания, единични изпитания, прогонки, наладъчни работи, 72-часови проби при експлоатационни условия и др. /ако е приложимо/.

  - Да се влагат при изпълнението качествени материали, отговарящи на съответните действащи стандарти, отраслови нормали и на изискванията за съответствие на продуктите, като за това се представят нужните документи- сертификати и декларации за съответствие на продуктите. Съхранението на материалите и технологията за влагането им при изпълнението на услугата също трябва да отговаря на  съответните технически изисквания за това.

  - Окончателно отчитане и приемане ще стане с приемо-предавателен протокол за изпълнените услуги, утвърден от Изпълнителния директор. От датата на утвърждаването му започват да текат гаранционните срокове за извършените услуги по договор.

  - Изпълненият обем дейности, подлежащи на заплащане ще се отчита и заплаща въз основа на следните документи:

- Приемо-предавателен протокол – двустранно подписан;

- Издадена данъчна фактура от Изпълнителя;

- Форма 76 /за вложения труд/

- При непредставяне на някой от изредените документи не следва да бъде извършено разплащане.

  - Изпълнителят е длъжен да фактурира само изцяло изпълнени услуги.

  - Остойностяването на изпълнените  видове услуги, ще се извършва по приети твърди единични цени в Приложение 1, елементи на ценообразуване за дейности извън Приложение 1 и доказани количества.

- Други условия

  - Да се спазват Общите условия към договорите с изискванията за дейности, изпълнявани от външни партньори в контролираните от „Асарел Медет”АД територии, относно здраве и безопасност при работа, пожарна безопасност, опазване околната среда, пропускателен режим, сигурност и кадрово осигуряване.

  - Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР”, „ВК”, „Екология” и „Фирмена сигурност” и от контролните органи.

  - При изпълнението на услугите да се извършва оценка на риска и периодични контролни измервания на параметрите на факторите на средата свързани с оценката на риска. Да се извършва периодична поддръжка на съоръженията, свързани с изискванията по ЗБР и ПАБ.

  - Стриктно да се спазват действуващи нормативни документи по осигуряване на здраве и безопасност при работа.

  - Задължително е изискването за наличие на постоянно техническо ръководство.

  - На оферентите ще бъде осигурен достъп до работната площадка за периода, обявен за изготвяне на офертите. На избрания изпълнител ще се осигурят условия за работа в рамките на работното време на Дружеството (едносменно или дву-/три-сменно работно време, съобразно условията по договора).

  - Оферентите могат да извършат оглед на работната площадка след предварително съгласуване на деня на посещението, но не по-късно от 5 календарни дни преди определения краен срок за подаване на оферти.

  - Офертите да се представят до 15.30 часа на  02.02.2026 г. по един от следните начини:

- На ръка в Деловодството на "Асарел-Медет" АД, запечатани в плик, адресирани до Изпълнителния Директор на “Асарел – Медет” АД, 4 500 гр. Панагюрище с надпис:  "Оферта за " Демонтаж на стара и монтаж на нова автогенна мелница ММС 7,0 х 2,3 № 1".

- По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е и пощенско клеймо/.

  - Офертите се  отварят и разглеждат от избраната за целта комисия .

  - Резултатите се оповестяват с приключване  на работата на комисията, като подбора на подадените оферти се извършва по утвърдена методика.

Обръщаме внимание на участниците, че създадения ред в Дружеството  за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

7. За контакти

инж. Станислав Куртев /Ръководител отдел „ИР“/	- 0357/60 289; GSM: 0879 442808

инж. Ангел Ангелов / Р-л отдел „Ремонт ОФ, ВОС, ПС и SX-EW“/:   GSM: 0889 431020

8. Приложения:

- Приложение №1 – „Техническа спецификация” – Количествена сметка,

- Приложение №2 - Техническа спесификация на необходимите инструменти

- Приложение №3 – Справка за ценообразуващи показатели.

- Приложение №4 – Предлагана обща офертна цена и начин за разплащане.

- Приложение №5 – Пакетът условия, свързани със срока за изпълнение – срокове и времетраене, план-график с начален и краен срок, справка за готовност за отпочване на работа.

- Приложение № 6 – Общ срок за изпълнение.

- Приложение №7 – Декларация за предложен гаранционен срок.

- Приложение №8 – Справка-декларация за интегриране на специфичните изисквания в единичните цени при изготвяне на офертата, възможности за тяхното осигуряване и организиране на временно строителство за изпълнение на обекта.

- Приложение №9 – Декларация за спазване на условията за Управление на металните отпадъци

- Приложение №10 – Декларация за срок на валидност.

- Приложения №11 – „Административни сведения”.

- Приложение №12 – Образец на Декларация за Подизпълнители.

- Приложение №13 – Декларация за оглед на монтажната площадка.

- Приложение №14 – Образец на Декларация за конфиденциалност.

- Приложение №15 – Декларация относно изискванията на „Асарел – Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията.