ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Към запитване за оферта № 93-00-10731/13.11.2025 г.

Техническо задание за доставка на ДМА

Относно:  Доставка на 1 (един) брой високопроходим автомобил за превоз на масла и греси на територията на Рудник „Асарел“

1.Описание на условията за работа.

Автомобилът ще бъде използван за зареждане с масла, греси и други смазочни материали (антифриз, ADBLUE) на основната минна техника (багери, автосамосвали, както и съоръженията ЦПТ-2 и ЦПТ-3), намиращи се на територията на рудник „Асарел“.

2. Модел и технически изисквания:

Да се предостави пълна техническа спецификация на оферирания автомобил и оферираното оборудване (на български език).

2.1. Общи изисквания:

- Автомобила да е с висока проходимост за работа в открит рудник   и максимално най-висок клиренс.

- Кабина – уплътнена срещу запрашаване и ниво на шума - съгласно нормите в ЕС, както и климатроник - охлаждане/затопляне.

- Бордна контролна система, показваща данни за състоянието на двигателя, хидравличната и пневматичната система.

- Да разполага с аудиосистема.

- Да е оборудван с фарове за мъгла, звукова сигнализация за движение на заден ход и камера за движение на заден ход., жълта сигнална лампа на кабината.

- Автоматизирана  пожарогасителна система за защита на двигателя и фургонната част. Два броя прахови 9кг. пожарогасители в кутии отвън от двете страни на фургона  и един 2кг. в кабината на водача.

- Автоаптечка.

2.2. Оборудване:

Оборудван с контейнери /баки/, монтирани върху поставки, позволяващи бързо товарене /разтоварване с помощта на кари и / или кран. Подвижни обемни контейнери /баки/ с вместимост по 2000 литра - 3 броя.

Подвижни обемни контейнери /баки/ с вместимост по 500 литра за масло -    5 броя. Баките ще се използват за двигателно, хидравлично, редукторно, трансмисионно ,антифриз  и ADBLUE.

Помпи за всяка от баките, даваща възможност за бърз и лесен монтаж и демонтаж върху баките с производителност /дебит/, не по – малък от 20л./мин. Осем броя пневматични помпи за зареждане и източване.  Автомобила  да има за зареждане сервизен център за подаване и разтоварване на масла. Да е оборудван с 3 отварящи се врати от всяка страна. Автомобилът да притежава обособено място за транспорт на 2 до 3 броя варели за два вида грес с вместимост 208 кг. Трансферна помпа за грес с производителност /дебит/ не по – малък от 5-10 кг./мин. - 2 броя.

Обособеното място да е оборудвано с 1 брой трансферна помпа за масло с дебит 20л./мин., с възможност да се монтира към съответния варел . Макари с източващи маркучи – мин 15м., 8 броя макари за масла; 2 броя за грес (10м).

– съдовете (баките) да са от неръждаема стомана, както и да има  разграфен прозорец за измерване на остатъчното  количество течност

– фургонната част да е оборудвана с отоплителна система за поддържане на нормалната температура през есенно–зимния период.

3. Предпочитан завод и страна производител – няма.

4. Предпочитан модел на двигателя и мощност: дизелов.

5. Количество на доставката: 1 (един) брой.

6. Срок на доставката: 31.08.2026 г.

7. Гаранции: 48 месеца или 6000 м.ч., минимум.