ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Към запитване за оферта № 93-00-10443/21.01.2026 г.
Техническо задание (изисквания) за доставка на ДМА 

Относно:  Закупуване на 1 бр. брой високопроходим автомобил (автоцистерна) -  за превоз на дизелово гориво на територията на Рудник „Асарел“.
1.Описание на условията за работа. 
Дизеловоза ще бъде използван главно за зареждане на основната и спомагателна минна техника в рудник Асарел с гориво, както и за задоволяване на производствените нужди, необходими за изпълнението на производствената програма на рудник „Асарел” в условията на неговото разширяване и навлизане в дълбочина. 

2. Модел, тип на машината – Доставка на 1 бр. нов дизеловоз – с товароносимост 15м3.  С пълно стандартно оборудване  и окомплектовка.

2.1 Двигател: 

Максимално надежден и икономичен дизелов  двигател, който да удовлетворява изискванията за вредните емисии в отработените газове.

2.2 Задвижване:
-  6х4- Триос с два задвижни задни моста, снабдени с блокаж.

- Ходова част и шаси обработени с антикорозионно покритие. 

- Окомплектован с подсилени гуми с DOT съвпадащ с годината на доставка на машината.

2.3 Кабина на оператора:

- Пневматично окачване на седалката, облегалка на главата и лумбална подкрепа.

- Остъкляване на кабината обезпечаващо максимална видимост.

- Чистачки на стъклата.

- Аудиосистема,интерфейс USB. 

- Два броя прахови 9кг. пожарогасители в кутии отвън от двете страни на цистерната и един 2кг. в кабината на водача.

- Автоматична пожарогасителна система в двигателният отсек.  

- ADR цифров тахограф.

- ADR оборудване.

- Автоаптечка
- Бордна контролна система, показваща данни за състоянието на двигателя, хидравличната и пневматичната система .

- Независимо отопление на кабината при неработеща машина (дизелова печка).

- Шумо и топлоизолирана кабина с климатик.

- PDF форматна документация, включваща инструкция за експлоатация, инструкция за ремонт, каталог за  резервните части и схеми на електрическите вериги.
- Екранен асистент за кодовете на грешки и проблеми.
- LEDосветление от двете страни на шкафа с помпеното оборудване над макарите за зареждане за през ноща.

- Дневни светлини и фарове за мъгла.

- Допълнително лед осветление за движение на заден ход и камера.

- Две лед сигнални лампи върху кабината.

- Звукова и светлинна сигнализация при движение на заден ход.

- Памет за грешките и активните състояния.
- Интерфейс USB, lan (TCP/IP)  и CANВUS интерфейс за  предаване на данни.

2.4. Допълнителни изисквания.
2.4.1. Резервоар

-  Резервоара да бъде монтиран на подсилена помощна рама със заварени към резервоара седла от конструкционна стомана и монтирана към шасито на автомобила. Рамата да бъде подсилена за експлоатация при тежки пътни условия.( OFF- ROAD)
-   Да е произведен от висококачествена листова стомана в съответствие с разпоредбите по ADR.

 -  Да е с капацитет 15000L ( +4% обем за разширение на горивото), в съответствие с изискванията по ADR , LGBF код за транспортиране на опасни течности клас 3 и 9 – Макс. Температура + 500C.   
  - Да е оборудван с пневматичен клапан в горната си част за изпускане на газовите изпарения.

  -    4” дънен клапан от алуминий, задвижван пневматично.

  -    Колектор, разположен в горната част, свързващ клапана за защита от изпарения с дъното на резервоара с единичен 4” накрайник с 4” Kamlock куплунг и тапа ( в защитна обвивка от неръждаема стомана с куплунг за долно пълнене ).
  -   Тръбопровод за долно пълнене и гравитационно източване, разположен от дясната страна на резервоара, оборудван с 4” API адаптор с лост за управление и капачка. 
   -   Система за защита от препълване на резервоара при долно пълнене оборудвана с сензор против препълване и външен 10 „пинов” конектор, за електрическо свързване с управлението за подаване на гориво на зарядната станция.

  2.4.2.  Оборудване:

   - Алуминиева противоприплъзваща стълба за достъп до люка, разположена в предната част.

   - Алуминиева пътека със сгъваем парапет, разположени върху резервоара.

   - Защита при преобръщане според изискванията на ADR.

   -  Събирателна вана, 2бр. тръбопроводи в задната част с кранове за източване, отвеждащи под дъното на резервоара.
   - Система за разряд на електростатичното напрежение с медни заземители.
   - Един брой макара с заземителен кабел и щипка.

   - Предупредителни табели съгласно изискванията на ADR.

   - Изпомпващо измервателно устройство с хидравлична система, дебит 600 l/min и  150 l/min-  разположено в задната част на шасито, зад цистерната в общ блок с измервателната уредба и пулт за управление.
   - Редуктор за отнемане на мощност (PTO) монтиран на скоростната кутия на камиона, функциониращ чрез бутон в кабината на водача.

   - Изцяло хидравлично задвижване и управление.

   - Помпа за изтласкване TX 3”  

   - Филтър на смукателната линия за защита на помпата.

   - Измервател за обема M15 NX с цифров брояч с индикатор и деаератор, устройство за отчитане  и компенсатор на температурата – от одобрен тип за България/ЕС 

   - Два броя хидравлични макари електро-пневматично управление за маркуча за размотаване/намотаване, разположени  от двете страни на задната част на шасито. Максимално повдигнати от земята на не по-малко от 1м.

  - Маркучи с диаметър 40 мм и дължина мин. 30 метра на двете макари с прикачени на тях  два независими пистолета /за бързо зареждане и стандартен/.
   - Трипътен клапан за превключване на потока на горивото от единия барабан към другия, оборотите на ПТО се командват чрез количеството хидравлично масло подавано в помпата, от там се регулират дебита от 600 до 150 л/мин.
   - Контролен панел за управление с индикатор за хидравличното налягане,  индикатор за налягането  в системата , система за контрол на помпата.

3. Предпочитан модел на двигателя и мощност – максимално надежден и икономичен дизелов двигател с максимално дълъг междуремонтен период /ресурс/. Микропроцесорно управление, позволяващо автоматична редукция на мощността и скоростта .

4. Количество и обхват на доставката – високопроходим автомобил (автоцистерна) за превоз на дизелово гориво  с пълно стандартно оборудване
 – 1 бр.

5. Срок на доставката – м. Юни 2026г.

6. Гаранции – месеци в работа – минимум 48 мес. или 6000 м/ч.

1

