Приложение №1А

Техническо задание за доставка на дренажни помпи

(актуализация-15.04.2026г.)

- Описание на условията на работа на помпите

1.1 Дренажните помпи поз. № 1 и поз. № 2 са предназначени за изпомпване на постъпващи дренажни води от помпени стопанства. При работа в нормални условия помпенето на постъпващите води става от помпените станции към плажа на хвостохранилището.

1.2 Дренажните помпи (поз. № 3) ще бъдат използвани за изпомпване на постъпващи дренажни води в стоманобетонов резервоар. При работа в нормални условия две помпи изпомпват към резервоара, а други изпомпват постъпилите от резервоара към резервоарите на филтратните помпи.

1.Техническите характеристики

Оферираните дренажни помпи трябва отговарят и да бъдат потвърдени в техническата оферта, като се приложи пълна техническа информация, схеми, диаграми, характеристики и материали, както следва:

| № | Марка/модел | К-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дренажна помпа FLYGT B 2750 HT, Р=8 kW, Q=8.0 l/s; H=50 m - рН на средата 2÷10 - помпата да е изцяло от неръждаема стомана; - помпата да бъде без ръчен стартер, без възможност за честотно управление; -стандартна дължина на кабела от 20 метра; | 2 (два) брой |
| 2 | Дренажна помпа FLYGT BS 2201.390 НТ266 Р=36,0 kW, Q=40,0 l/s; H=52 m, рН на средата 2÷10 - помпата да е изцяло от неръждаема стомана; - помпата да бъде без ръчен стартер, без възможност за честотно управление; - стандартна дължина на кабела от 20 метра; | 1 (един) брой |
| 3 | Дренажна помпа FLYGT B 2720 МТ; Р=2,0 kW, Q=10 l/s; H=10 m - рН на средата 2÷10 - помпата да е изцяло от неръждаема стомана; - помпата да бъде без ръчен стартер, без възможност за честотно управление; -стандартна дължина на кабела от 20 метра; | 3 (три) броя |

- Предпочитан модел и страна производител

Фирмата производител на помпите да бъде Xylem-Flygt, Швеция. В офертата да бъде посочена възможността за осигуряване на гаранционен и следгаранционен сервиз.

Да се потвърди при доставката предоставянето на следните документи на български език:

-основни компановъчни и конструктивни чертежи, в който до са посочени габаритни и присъединителни размери.

Технически характеристики:

-общо тегло и тегло на отделните съставни детайли от които се състой доставката;

- обща електрическа мощност и мощност на отделните електродвигатели, тип и тегло на електодвигателите;

-инструкция за монтаж, ремонт и експлоатация;

-инструкция за поддръжка и ремонт и нeобходимите за тях консумативи;

-каталог на резервните части;

-ценова листа на резервни части и консумативи, използвани при техническо обслужване и ремонт;